Luogo e data____________________________

Nome ____________________________ Cognome _________________________________

Ordine/Albo appartenenza: Ingegneri --- Architetti --- Geologi --- Geometri

(barrare l’ordine/albo di appartenenza)

TEST APPRENDIMENTO DEL CORSO

LA GESTIONE INTEGRATA DELLE ACQUE

Test edizione C – 2 sessione

1. Nelle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni

a) Non sono rappresentate le aree allagabili caratterizzate anche da trasporto solido

b) Non sono rappresentate le aree allagabili a causa di insufficienze dei sistemi fognari

c) Non sono rappresentate le aree allagabili da corsi d’acqua che nel PAI hanno già una delimitazione delle fasce fluviali

2. La Sala Operativa Regionale di protezione civile è

a) Attivata in caso di emergenza

b) attivata solo in caso di emergenze di tipo regionale

c) attiva H24 tutti i giorni dell’anno

3. Quali dei seguenti esempi NON è un intervento di riqualificazione fluviale che possa considerarsi integrato con gli obiettivi di riduzione del rischio?

a) Intervento di delocalizzazione di un immobile presente nella piana inondabile del corso d’acqua e riqualificazione morfologica e vegetazionale del sito interessato

b) Intervento di costruzione di un passaggio per pesci in uno sbarramento fluviale esistente

c) Intervento di arretramento di un manufatto arginale con riconnessione del corso d’acqua con la propria piana inondabile

4. L'asportazione dei sedimenti:

a) è sempre consentita

b) è consentita nei tratti di corso idrico in cui l'accumulo costituisca un elemento di rischio per abitati infrastrutture o impianti industriali

c) è sempre vietata